\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[english,ngerman]{babel}

\usepackage{geometry}

\usepackage{amsmath, amssymb}

\usepackage{graphicx}

\usepackage{tabularx, booktabs}

\usepackage{hyperref}

\usepackage{siunitx}

\geometry{a4paper,left=20mm,right=20mm,top=25mm,bottom=25mm}

\title{Konstruktionsprojekt II: Mechanische Hebevorrichtung}

\author{

Mahmoud Islam Saad \\

Matrikel-Nr.: 21866148 \\

\texttt{Mahmoud.saad@tuhh.de} \\

Studiengang: Mechatronik \\

Tutor:in: <xyz>

}

\date{17. März 2024}

\sisetup{

output-decimal-marker = {,},

per-mode=symbol,

inter-unit-product =\ensuremath{{}\cdot{}}

}

\begin{document}

\maketitle

\newpage

\tableofcontents

\newpage

\addcontentsline{toc}{section}{Inhaltsverzeichnis}

\addcontentsline{toc}{section}{Formelzeichen- und Abkürzungsverzeichnis}

\section*{Formelzeichen- und Abkürzungsverzeichnis}

\begin{itemize}

\item[$F$] Kraft (N)

% Add more symbols and abbreviations as needed

\end{itemize}

\newpage

\addcontentsline{toc}{section}{Ausgangssituation}

\section*{Ausgangssituation}

\newpage

\section{Berechnung allgemeiner Größen}

\subsection{Abmessungen}

-Alle Bauteile sind als Quader konzipiert, mit Ausnahme von drei Teilen: das untere Dreiecksteil der Plattform und zwei zylindrische Komponenten -- die Spindel und die Führung. Im Folgenden werden Tabellen aufgeführt, die die zugehörigen Abmessungen dieser Bauteile darstellen.

\subsection*{Quaderförmige Bauteile}

\begin{table}[ht]

\centering

\begin{tabular}{@{}lccc@{}}

\toprule

Bauteil             & Länge in mm & Breite in mm & Höhe in mm \\ \midrule

Plattform-Oberteil  & 800         & 200          & 20         \\

Plattform-Unterteil1 & 800         & 200          & 60         \\

Plattform-Unterteil2 & 130         & 200          & 110        \\

Verbindungsplatte   & 100         & 10           & 400        \\

Verfahrschlitten    & 260         & 60           & 160        \\

Festlagertopf       & 260         & 65           & 160        \\

Loslagertopf        & 260         & 30           & 160        \\

Grundplatte         & 260         & 20           & 1640       \\ \bottomrule

\end{tabular}

\caption{Abmessungen der quaderförmigen Bauteile}

\end{table}

\subsection*{Zylindrische Bauteile}

\begin{table}[ht]

\centering

\begin{tabular}{@{}lcc@{}}

\toprule

Bauteil  & Länge in mm & Durchmesser in mm \\ \midrule

Spindel  & 1500        & 32                \\

Führung  & 1500        & 26                \\ \bottomrule

\end{tabular}

\caption{Abmessungen der zylindrischen Bauteile}

\end{table}

\newpage

\subsection{Berechnung der Massen}

-Um die Masse eines Körpers zu bestimmen, sind die Dichte und das Volumen des Körpers erforderlich. Die grundlegende Formel für die Masseberechnung lautet:

\[ M = \rho \cdot V \]

wobei:

\begin{itemize}

\item $M$ die Masse des Körpers angibt,

\item $V$ das Volumen des Körpers repräsentiert,

\item $\rho$ die Dichte des Materials beschreibt.

\end{itemize}

-Es wird angenommen, dass alle Bauteile aus Stahl gefertigt sind und entweder die Form eines Quaders oder eines Zylinders aufweisen. Die Dichte von Stahl beträgt $\rho_{\text{Stahl}} = \SI{7.85 e-6}{\kilogram\per\milli\meter\cubed}$.

Das Volumen eines Zylinders ($V_{\text{Zylinder}}$) wird mit der Formel berechnet:

\begin{equation}

V_{\text{Zylinder}} = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 l

\end{equation}

wobei:

\begin{itemize}

\item $d$ der Durchmesser des Zylinders ist,

\item $l$ die Länge (oder Höhe) des Zylinders ist.

\end{itemize}

-Zur Vereinfachung der Berechnungen werden die Spindel und die zwei Führungen als Zylinder betrachtet. Die Masseberechnungen lauten wie folgt:

\textbf{Masse der Spindel:}

\[ M_{\text{Spindel}} = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot l \cdot \rho_{\text{Stahl}} \]

\[ M_{\text{Spindel}} = \pi \cdot \left(\frac{32\, \text{mm}}{2}\right)^2 \cdot 1500\, \text{mm} \cdot \SI{7.85e-6}{\kilogram\per\milli\meter\cubed} \approx \SI{9.5}{\kilogram} \]

\textbf{Masse der Führungen:}

\[ M_{\text{Führungen}} = 2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot l \cdot \rho_{\text{Stahl}} \]

\[ M_{\text{Führungen}} = 2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{26\, \text{mm}}{2}\right)^2 \cdot 1500\, \text{mm} \cdot \SI{7.85e-6}{\kilogram\per\milli\meter\cubed} \approx \SI{12.6}{\kilogram} \]

-Beachten Sie, dass $\pi$ exakter ist als $\frac{22}{7}$, und die Dichte von Stahl korrekt als $\SI{7.85e-6}{\kilogram\per\milli\meter\cubed}$ für die Berechnungen verwendet wird.

\newpage

-Für einen Quader kann das Volumen wie folgt berechnet werden:

\begin{equation}

V_{\text{Quader}} = l \cdot b \cdot h

\end{equation}

wobei:

\begin{itemize}

\item $l$ die Länge des Quaders ist,

\item $b$ die Breite des Quaders ist,

\item $h$ die Höhe des Quaders ist.

\end{itemize}

-Zur Berechnung der Masse (\(M\)) der Bauteile wird die Formel \(M = \rho \cdot V\) verwendet, wobei \(\rho\) die Dichte des Materials (hier Stahl) und \(V\) das Volumen des Bauteils ist. Die Dichte von Stahl beträgt \(\rho_{\text{Stahl}} = \SI{7.85e-6}{\kilogram\per\milli\meter\cubed}\).

\subsection*{Berechnungen}

\begin{itemize}

\item \textbf{Masse des Plattform-Oberteils:}

\[M_{\text{Plattform-Oberteil}} = l \cdot b \cdot h \cdot \rho_{\text{Stahl}} = 800 \, \text{mm} \cdot 200 \, \text{mm} \cdot 20 \, \text{mm} \cdot \SI{7.85e-6}{\kilogram\per\milli\meter\cubed} = \SI{25.12}{\kilogram}\]

\item \textbf{Masse des Plattform-Unterteils2 (Dreieckige Form):}

\[M_{\text{Plattform-Unterteil2}} = 0.5 \cdot l \cdot b \cdot h \cdot \rho_{\text{Stahl}}\]

Da es sich um ein dreieckiges Teil handelt, wird das Volumen halbiert.

\end{itemize}

\begin{table}[ht]

\centering

\begin{tabular}{lS[table-format=2.2]}

\toprule

{Bauteil} & {Masse (\si{\kilogram})} \\

\midrule

Spindel & 9.50 \\

Führungen (2 $\times$) & 12.60 \\

Plattform-Oberteil & 25.12 \\

Plattform-Unterteil1 & 75.36 \\

Plattform-Unterteil2 (dreieckig) & 11.23 \\

Verbindungsplatte & 03.14 \\

Verfahrschlitten & 24.49 \\

Festlagertopf & 26.33 \\

Loslagertopf & 12.31 \\

Grundplatte & 08.21 \\

Motor & 08.21????????????? \\

Zusätzliche Masse (Schrauben, ...) & 30.00 \\

\bottomrule

\end{tabular}

\caption{Gesamtmasse der allen Bauteile}

\end{table}

\newpage

\subsection{Berechnung der Verfahrzeit}

Die Verfahrzeit $t$ kann mit der Formel für die Drehzahl $n$ wie folgt berechnet werden:

\[

n = \frac{l_{\text{Strecke}} \times 60}{t \times P}

\]

wo:

\begin{itemize}

\item $l_{\text{Strecke}}$ die Strecke ist, die das Muttergewinde zurücklegt. Dies ist gegeben als $1150\,mm$ bzw. $1,150\,m$, unter Berücksichtigung des Neigungswinkels $\alpha = 70^\circ$.

\item $t$ die Verfahrzeit ist, die größer als $10\,s$ sein soll.

\item $P$ die Gewindeteilung ist, definiert als der Abstand von Gang zu Gang bei einem eingängigen Gewinde, was gleich der Steigung ist. Hier ist $P = 6\,mm$ bzw. $0,006\,m$.

\end{itemize}

Setzt man diese Werte in die Formel ein, erhält man:

\[

n = \frac{\frac{1.150}{\sin 70^\circ} \times 60}{10\times 0,006} \approx 1223,8\, \text{U/min}

\]

Um die Verfahrzeit zu verlängern, kann eine Drehzahl $n < 1223\, \text{U/min}$ gewählt werden.

Hier wird die Berechnung des maximalen Drehmoments \(T_{\text{max}}\) für eine spezifische Spindelkonfiguration durchgeführt. Diese Berechnung ist essentiell für die Auslegung und sichere Anwendung mechanischer Vorrichtungen, insbesondere im Kontext von Hebe- und Verfahreinheiten.

Das maximale Drehmoment \(T\) lässt sich gemäß der Formel

\[ T = \frac{F}{2} \times [d_2 \times \tan(\alpha + \sigma')]\]

berechnen, wobei:

\begin{itemize}

\item \(F\) die Längskraft in der Spindel darstellt. Diese setzt sich zusammen aus dem Gewicht der Last sowie der Eigenmasse der beteiligten Bauteile. Für eine Gesamtmasse von \(380\,\text{kg}\), unter Einbeziehung eines Neigungswinkels \(\alpha = 20^\circ\), ergibt sich eine Kraft von \(F = 380\,\text{kg} \cdot \cos(20^\circ) \cdot 9,81\,\text{m/s}^2 = 3503\,\text{N}\).

\item Der Flankendurchmesser $d_2$ des Gewindes, der aus Gewindetabellen für Trapezgewinde mit $29\,\text{mm}$ gegeben ist.

\item Der Steigungswinkel des Gewindes $\alpha$, der für eingängiges Trapezgewinde zwischen etwa $3^\circ$ bis $5,5^\circ$ liegt. Für die Spindel aus S235JR mit eingängigem Trapezgewinde Tr32 6P6 ergibt sich der Steigungswinkel zu:

\[ \alpha = \arctan\left(\frac{P_h}{\pi \cdot d_2}\right) = \arctan\left(\frac{6}{29 \cdot \frac{22}{7}}\right) \approx 3,8^\circ \]

\item \(\sigma'\) den Gewinde-Gleitreibungswinkel markiert, der je nach Materialpaarung und Schmierungszustand variiert. Im ungünstigsten Fall wird für eine Stahlspindel und eine Gusseisen-Führungsmutter, ohne Schmierung, ein Winkel von \(\sigma' = 12^\circ\) angenommen.

\end{itemize}

Unter Einbeziehung der oben genannten Parameter ergibt sich für das maximale Drehmoment:

\[ T_{\text{max}} = \frac{3503\,\text{N}}{2} \times [29\,\text{mm} \times \tan(3,31^\circ + 12^\circ)] \approx 13905\,\text{N}\cdot\text{mm} \]

Das Ziel besteht darin, die größte zu übertragende Nennleistung \(P\) einer mechanischen Vorrichtung zu berechnen, unter Berücksichtigung von häufig auftretenden Anfahrmomenten und der zugehörigen Drehzahl. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Auslegung und Dimensionierung des Antriebssystems, um eine optimale Leistungsübertragung sicherzustellen.

Diese Berechnung verdeutlicht die immense Bedeutung der präzisen Bestimmung aller relevanten Parameter für die korrekte und sichere Auslegung mechanischer Spindeln. Die Kenntnis des maximalen Drehmoments ist dabei unerlässlich für die Vermeidung von Überlastung und potenziellen Schäden an der Konstruktion.

Die erforderliche Leistung \(P\) lässt sich durch die folgende Formel bestimmen:

\[ P = \frac{T \cdot n}{9550 \cdot K_A} \]

wo:

\begin{itemize}

\item \(T\) das maximale Drehmoment repräsentiert, gemessen in Newtonmetern (\si{\newton\meter}).

\item \(n\) die zur Nennleistung \(P\) gehörige (kleinste) Drehzahl darstellt, angegeben in Umdrehungen pro Minute (\si{U.min^{-1}}).

\item \(K_A\) der Anwendungsfaktor ist, der zur Berücksichtigung von gleichmäßig, aber größeren, häufig auftretenden Anfahrmomenten dient.

\item \(9550\) eine Konstante ist, die zur Umrechnung von Drehmoment und Drehzahl in Leistung verwendet wird.

\end{itemize}

Betrachten wir ein maximales Drehmoment \(T\) von \(13,905 \si{\newton\meter}\) und eine Drehzahl \(n\) von \(1000 \si{U.min^{-1}}\) mit einem Anwendungsfaktor \(K_A\) von \(1,1\) für die Berücksichtigung von häufig auftretenden Anfahrmomenten, so ergibt sich die größte zu übertragende Nennleistung \(P\) als:

\[ P = \frac{13,905 \si{\newton\meter} \cdot 1000 \si{U.min^{-1}}}{9550 \cdot 1,1} \approx 1,324 \si{\kilo\watt} \]

Die Berechnung verdeutlicht, wie essentiell die korrekte Ermittlung und Berücksichtigung von Anfahrmomenten sowie der zugehörigen Drehzahl für die Auslegung eines Antriebssystems ist. Der Anwendungsfaktor \(K_A\) spielt eine entscheidende Rolle, indem er zusätzliche Belastungen in die Leistungsberechnung einbezieht, wodurch eine zuverlässige und effiziente Konstruktion gewährleistet wird.

\newpage

\section{Spindel}

Die Auslegung der Spindel basiert auf dem Buch ``Roloff/Matek Maschinenelemente'', 23. Auflage. Die relevanten Informationen befinden sich im Kapitel 8: ``Schraubenverbindungen'', Abschnitt 8.5: ``Bewegungsschrauben''.

\subsection*{Auswahl des Gewindes}

Als Bewegungsgewinde wird ein Trapezgewinde gewählt, da es allgemein für Bewegungsübertragungen eingesetzt wird.

\subsection*{Materialauswahl}

Für Bewegungsschrauben, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, ist das Material S235JR geeignet.

\newpage

\subsection{Bewegungsgewinde}

Die Auslegung des Muttergewindes basiert auf der Berechnung der Flächenpressung unter Verwendung der Formel:

\begin{equation}

p = \frac{F \cdot P}{l_1 \cdot d_2 \cdot \pi \cdot H_1}

\end{equation}

wo dabei gilt:

\begin{itemize}

\item $F = 3503 \, \text{N}$: die von der Spindelwelle aufzunehmende Längskraft.

\item $P = 6 \, \text{mm}$: die Gewindeteilung, bei eingängigem Gewinde gleich der Steigung.

\item $l_1 = 20 \, \text{mm}$: die Länge des Muttergewindes, welche auf 20 mm aktualisiert wurde.

\item $d_2 = 29 \, \text{mm}$: der Flankendurchmesser des Gewindes, entnommen aus Gewindetabellen für Trapezgewinde.

\item $H_1 = 3 \, \text{mm}$: die Flankenüberdeckung des Gewindes, ebenfalls für Trapezgewinde aus Gewindetabellen entnommen.

\item $\pi \approx 3,14$: die mathematische Konstante Pi.

\end{itemize}

Die Einsetzung der gegebenen Werte in die Formel ergibt:

\begin{equation}

p = \frac{3503 \cdot 6}{20 \cdot 29 \cdot 3,14 \cdot 3} \approx 3,84 \, \text{N/mm}^2

\end{equation}

\begin{equation}

p \leq p_{\text{zul}}

\end{equation}

Diese Berechnung zeigt, dass die Flächenpressung des Muttergewindes etwa 3,84 N/mm$^2$ beträgt, was innerhalb des zulässigen Bereichs für die Flächenpressung der Gewindeflanken liegt, der zwischen 3 und 7 N/mm$^2$ definiert ist. Dies bestätigt, dass die Anpassung der Mutterlänge auf 20 mm eine angemessene und sichere Entscheidung war, um die Belastungsanforderungen zu erfüllen.

\newpage

\subsection{Kraft- und Momentenverlauf}

\subsubsection{Freikörperbild}

Die Gewichtskraft \( F_{\text{Gewicht}} \) wird berechnet durch das Produkt der Masse (hier 380 kg) und der Erdbeschleunigung \( g = 9,81 \, \text{m/s}^2 \), was zu einer Kraft von \( F_{\text{Gewicht}} = 380 \cdot 9,81 \, \text{N} = 3728 \, \text{N} \) führt.

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{Screenshot (798).png}

\caption{Freikörperbild der Spindel}

\label{fig:free-body-diagram}

\end{figure}

Die axiale Komponente der Gewichtskraft \( F_{\text{Axial Gewicht}} \) berechnet sich durch:

\[

F_{\text{Axial Gewicht}} = F_{\text{Gewicht}} \cdot \cos(20^\circ) = 3728 \, \text{N} \cdot \cos(20^\circ) = 3503 \, \text{N}

\]

und die radiale Komponente \( F_{\text{Radial Gewicht}} \) durch:

\[

F_{\text{Radial Gewicht}} = F_{\text{Gewicht}} \cdot \cos(70^\circ) = 3728 \, \text{N} \cdot \cos(70^\circ) = 1275 \, \text{N}

\]

Die Kräfte \( F_{\text{Radial 1}} \), \( F_{\text{Radial 2}} \) und \( F_{\text{Axial}} \) sind zunächst unbekannt. Aus den Gleichgewichtsbedingungen folgt:

Für die x-Achse:

\[

\sum F_x = 0 = F_{\text{Axial}} - F_{\text{Axial Gewicht}}

\]

Für die y-Achse:

\[

\sum F_y = 0 = F_{\text{Radial 1}} + F_{\text{Radial 2}} - F_{\text{Radial Gewicht}}

\]

Für das Moment um die z-Achse:

\[

\sum M_z = 0 = F_{\text{Radial Gewicht}} \cdot 750 \, \text{mm} - F_{\text{Radial 2}} \cdot 1500 \, \text{mm}

\]

Daraus lassen sich die unbekannten Kräfte bestimmen:

\[

F_{\text{Axial}} = 3503 \, \text{N}

\]

\[

F_{\text{Radial 2}} = 637,5 \, \text{N}

\]

\[

F_{\text{Radial 1}} = 637,5 \, \text{N}

\]

\subsubsection{Radial (Axial-)kraftverlauf auf der Spindel}

Nachfolgend sind die Grafiken, die den Verlauf der axialen Kraft  und sowie den Verlauf der radialen Kraft darstellen:

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{Screenshot (801).png}

\caption{Axialkraftverlauf für die Spindel}

\label{fig:axial-force-distribution}

\end{figure}

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{Screenshot (802).png}

\caption{Radialkraftverlauf auf der Spindel}

\label{fig:radial-force-distribution}

\end{figure}

\newpage

\subsubsection{Momentenverlauf auf der Spindel}

Die radiale Kraft \( F_{\text{Radial 1}} \) wird durch das Gleichgewicht der Kräfte in der y-Richtung bestimmt und beträgt:

\[

F_{\text{Radial 1}} = 637,5 \, \text{N}

\]

Der Momentenverlauf \( M_z(x) \) entlang der Spindel wird durch die Integration der Querkraft \( f_y(x) \) entlang der x-Achse beschrieben. Das maximale Moment ergibt sich, wenn die Last in der Mitte der Spindel wirkt, wobei die Spindellänge 1500 mm beträgt. Daher wird das maximale Moment \( M_{\text{max}} \) durch die radiale Kraft multipliziert mit dem halben Abstand, also 750 mm, bestimmt:

\[

M_{\text{max}} = F_{\text{Radial 1}} \cdot 750 \, \text{mm} = 637,5 \, \text{N} \cdot 750 \, \text{mm} = 478,125 \, \text{Nm}

\]

Die Berechnung des Momentenverlaufs entlang der Spindel erfolgt durch die Integration der radialen Querkraft entlang der x-Achse:

\[

M_z(x) = -\int f_y(x) \, dx

\]

mit \( f_y(x) \) als der Querkraftfunktion. Hier ist \( M_z'(x) \) die Ableitung des Momentenverlaufs, die der negativen Querkraft entspricht:

\[

M_z'(x) = -f_y(x)

\]

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.62\linewidth]{Screenshot (804).png}

\caption{Momentenverlauf auf der Spindel}

\label{fig:moment-distribution}

\end{figure}

\newpage

\subsection{Festigkeitsnachweis}

Die Auslegung der Spindel basiert auf der Analyse der Spannungen, die durch axiale Kräfte und Torsionsmomente verursacht werden. Die Kombination dieser Spannungen wird unter Berücksichtigung der zulässigen Spannungsgrenzen untersucht, um die strukturelle Integrität der Spindel zu gewährleisten.

\[ \sigma = \sqrt{\sigma^2_{d(z)} + 3 \left( \frac{\sigma_{\text{zul}}}{\phi \cdot \tau_{\text{zul}}} \cdot \tau_t \right)^2} \leq \sigma_{d(z)\text{zul}} \]

Hierbei steht:

\begin{itemize}

\item$\sigma_{d(z)}$: für die vorhandene Druck-(Zug)spannung in der Spindel.

\item $\sigma_{\text{zul}}, \tau_{\text{zul}}$: zulässige Spannungen für die vorhandenen Beanspruchungsfälle; für übliche Fälle kann gesetzt werden $\left( \frac{\sigma_{\text{zul}}}{\left( \phi \cdot \tau_{\text{zul}} \right)} \approx 1 \right)$

\item $\sigma_{d(z)\text{zul}}$ : Die zulässige Spannung  hängt von der Art der Belastung ab:

\begin{align*}

&\text{Zulässige Druck-(Zug-)spannung, definiert für verschiedene Belastungsarten:} \\

&\text{  \ Bei vorwiegend ruhender Belastung: } \sigma_{d(z)\text{zul}} = \frac{R_e (R_{p0,2})}{1,5}, \\

&\text{  \ bei Schwellbelastung: } \sigma_{d(z)\text{zul}} = \frac{\sigma_{zdSch}}{2}, \\

&\text{  \ und bei Wechselbelastung: } \sigma_{d(z)\text{zul}} = \frac{\sigma_{zdW}}{2}. \\

&\text{Die Werte für die Streckgrenze $R_e$, die 0,2\%-Dehngrenze $R_{p0,2}$, die Schwellfestigkeit } \\

&\text{$\sigma_{zdSch}$ und die Wechselfestigkeit $\sigma_{zdW}$ können aus dem technischen Buch TB 1-1 } \\

&\text{entnommen werden.}

\end{align*}

\item $\phi$: Faktor zur Berechnung des Anstrengungsverhältnisses $\phi = 1,73$

\item $\tau_t$: vorhandene Verdrehspannung in der Spindel

\end{itemize}

Die Spannung $\sigma_{d(z)}$ in der Spindel unter der gegebenen Last $F$ und mit dem Kernquerschnitt $A_3$ des Gewindes muss die zulässige Spannung $\sigma_{d(z)\text{zul}}$ einhalten:

\[

\sigma_{d(z)} = \frac{F}{A_3} \leq \sigma_{d(z)\text{zul}}

\]

Hierbei gilt:

\begin{itemize}

\item $F = 3503 \, \text{N}$ : Druck-(Zug-)kraft für die Spindel.

\item $A_3$ = $315 \, \text{mm}^2$: Kernquerschnitt des Spindels.

\end{itemize}

\begin{align*}

\sigma_{d(z)} &= \frac{ 3503 \, \text{N}}{315 \, \text{mm}^2} = 11,12 \; \text{MPa}

\end{align*}

\begin{align*}

\leq \sigma_{d(z)\text{zul}} = \frac{\sigma_{zdSch}}{2} = \frac{235 \; \text{MPa}}{2} = 117,5 \; \text{MPa}

\end{align*}

$\tau_{t}$ die vorhandene Verdrehspannung in der Spindel, berechnet als:

\begin{equation*}

\tau_{t} = \frac{T}{W_{t}} \leq \tau_{tzul}

\end{equation*}

Mit:

\begin{itemize}

\item $T$ ist das Drehmoment für die Spindel.

\item $W_{t}$ das Torsionswiderstandsmoment aus $W_{t} = \left(\frac{\pi}{16}\right) \cdot (d_{3})^3$, wobei $d_3$ der Kerndurchmesser des Gewindes aus den Gewindetabellen ist, speziell für Trapezgewinde aus Tabelle 8-3.

\item $\tau_{tzul}$ ist die zulässige Verdrehspannung, angesetzt bei vorwiegend ruhender Belastung $\tau_{tzul} = \tau_{tf}/1,5$, bei schwellender Belastung $\tau_{tzul} = \tau_{tSch}/2$, und bei wechselnder Belastung $\tau_{tzul} = \tau_{tW}/2$.

\item $\tau_{tSch}$ und $\tau_{tW}$ sind in technischen Tabellen gegeben.

\end{itemize}

\[

\tau_{tzul} = \tau_{tSch}/2 = 82,5 \, \text{N/mm}^2 \\

\]

\[

W_{t} = \left(\frac{\pi}{16}\right) \cdot (d_{3})^3 = \left(\frac{\pi}{16}\right) \cdot (20 \; \text{mm})^3 = 1570 \; \text{mm}^3

\]

Gegeben ist die Torsionsspannung $\tau_t$ und die Vergleichsspannung $\sigma$:

\[

\tau_t = \frac{T}{W_t} = \frac{13905 \, \text{N}  \text{mm}}{1570 \, \text{mm}^3} \approx 8,9 \, \text{N/mm}^2

\]

Die Vergleichsspannung $\sigma$ wird berechnet als:

\[

\sigma^2 = \left( \sigma_{d(z)} \right)^2 + 3 \cdot \left( \tau_t \right)^2 \leq \left( \sigma_{d(z)\text{zul}} \right) = 117,5 \, \text{N/mm}^2

\]

Somit:

\[

\sigma = \sqrt{\left(11,12 \, \text{N/mm}^2\right)^2 + 3 \cdot \left(8,9 \, \text{N/mm}^2\right)^2} \approx 21,3 \, \text{N/mm}^2 \leq \sigma_{d(z)\text{zul}} = 117,5 \, \text{N/mm}^2

\]

Der notwendige Kernquerschnitt $A_3$ wird wie folgt berechnet:

\[

A_3 \geq \frac{F}{\sigma_{d(z)\text{zul}}} = \frac{ 3503 \, \text{N}}{ 117,5 \, \text{MPA}} \approx 30 \, \text{mm}^2

\]

Dies bestätigt, dass die Spindel unter der gegebenen Last sicher ist.

\newpage

\subsection{Knickung}

Es wurde festgestellt, dass die Spindel einer Zugbelastung ausgesetzt ist. In diesem Zusammenhang besteht keine Gefahr des Knickens. Dies ist irreführend, da bei Zugbelastung keine Knickprüfung erforderlich ist. Die Berechnung der Knickfestigkeit ist nur für Druckbelastungen relevant.

Für den Fall, dass die Spindel tatsächlich auf Druck und nicht auf Zug beansprucht würde, könnte man die Euler-Knickgleichung verwenden, um den erforderlichen Kerndurchmesser für die gegebene Belastung zu bestimmen:

\[ d_3 = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot F \cdot S \cdot (l_k)^2}{\pi^3 \cdot E}} \]

Dabei gilt:

\begin{itemize}

\item $d_3$: Kerndurchmesser.

\item $F = 3503 \, \text{N}$: Die auf die Spindel wirkende Druckkraft.

\item $S = 6 \text{ bis } 8$: Sicherheitsfaktor, üblicherweise gewählt im Bereich von 6 bis 8.

\item $l_k = 0.7 \cdot l$: Rechnerische Knicklänge, wobei $l=1500 mm$ die Länge der Spindel ist. Für Euler-Knickfall 3, der allgemein bei geführten Spindeln angenommen wird.

\item $E = 2.1 \cdot 10^5 \, \text{N/mm}^2$: Elastizitätsmodul für Stahl.

\end{itemize}

Der Kerndurchmesser $d_3$ wird wie folgt berechnet:

\[ d_3 = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 3503 \cdot 8 \cdot (0,7 \cdot 1500)^2}{\left(\frac{22}{7}\right)^3 \cdot 2,1 \cdot 10^5}} = 23,5 \, \text{mm} \]

Jedoch wurde in der Praxis ein Durchmesser von 25 mm gewählt, was auf zusätzliche Überlegungen wie Materialfestigkeit, Ermüdung, Sicherheitsreserven oder Herstellungsaspekte hindeuten könnte.

Der gewählte Gewindetyp, TR32 6xP6, deutet auf einen Nenndurchmesser von 32 mm mit einer Steigung von 6 mm hin, was die Wahl eines größeren Durchmessers als den berechneten Kerndurchmesser unterstützt.

\newpage

\section{Führungen}

\subsection{Freikörperbild}

Die Gewichtskraft \( F_{\text{Gewicht}} \) wird berechnet durch das Produkt der Masse (hier 380 kg) und der Erdbeschleunigung \( g = 9,81 \, \text{m/s}^2 \), was zu einer Kraft von \( F_{\text{Gewicht}} = 380 \cdot 9,81 \, \text{N} = 3728 \, \text{N} \) führt.

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{Screenshot (798).png}

\caption{Freikörperbild der Führung}

\label{fig:free-body-diagram}

\end{figure}

Da die axiale Kraft von der Spindel aufgenommen wird, gilt für die Axialkraft: \( F_{\text{Axial}} = 0 \, \text{N} \), da die Spindel sämtliche axiale Belastung trägt.

Die radiale Komponente \( F_{\text{Radial Gewicht}} \) ergibt sich durch:

\[

F_{\text{Radial Gewicht}} = \frac{F_{\text{Gewicht}} \cdot \cos(70^\circ)}{2} = \frac{3728 \, \text{N} \cdot \cos(70^\circ)}{2} = 637,5 \, \text{N}

\]

wobei die Kraft durch zwei geteilt wird, da wir zwei Führungen haben.

Aus den Gleichgewichtsbedingungen folgt:

Für die x-Achse:

\[

\sum F_x = 0 = F_{\text{Axial}}

\]

Für die y-Achse:

\[

\sum F_y = 0 = F_{\text{Radial 1}} + F_{\text{Radial 2}} - F_{\text{Radial Gewicht}}

\]

Für das Moment um die z-Achse:

\[

\sum M_z = 0 = F_{\text{Radial Gewicht}} \cdot 750 \, \text{mm} - F_{\text{Radial 2}} \cdot 1500 \, \text{mm}

\]

Daraus lassen sich die unbekannten Kräfte bestimmen:

\[

F_{\text{Radial 2}} = \frac{F_{\text{Radial Gewicht}}}{2} = 318,75 \, \text{N}

\]

\[

F_{\text{Radial 1}} = F_{\text{Radial 2}}

\]

\subsection{Kraft- und Momentenverlauf}

\subsubsection{Radialkraftverlauf auf der Führung}

Nachfolgend ist die Grafik, die den Verlauf der radialen Kraft darstellen:

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{Screenshot (806).png}

\caption{Radialkraftverlauf auf der Führung}

\label{fig:radial-force-distribution}

\end{figure}

\subsubsection{Momentenverlauf auf der Führung}

Die radiale Kraft \( F_{\text{Radial 1}} \) wird durch das Gleichgewicht der Kräfte in der y-Richtung bestimmt und beträgt:

\[

F_{\text{Radial 1}} = 318,75 \, \text{N}

\]

Der Momentenverlauf \( M_z(x) \) entlang der Führung wird durch die Integration der Querkraft \( f_y(x) \) entlang der x-Achse beschrieben. Das maximale Moment ergibt sich, wenn die Last in der Mitte der Führung wirkt, wobei die Führunglänge 1500 mm beträgt. Daher wird das maximale Moment \( M_{\text{max}} \) durch die radiale Kraft multipliziert mit dem halben Abstand, also 750 mm, bestimmt:

\[

M_{\text{max}} = F_{\text{Radial 1}} \cdot 750 \, \text{mm} = 318,75 \, \text{N} \cdot 750 \, \text{mm} = 239,1 \, \text{Nm}

\]

Die Berechnung des Momentenverlaufs entlang der Spindel erfolgt durch die Integration der radialen Querkraft entlang der x-Achse:

\[

M_z(x) = -\int f_y(x) \, dx

\]

mit \( f_y(x) \) als der Querkraftfunktion. Hier ist \( M_z'(x) \) die Ableitung des Momentenverlaufs, die der negativen Querkraft entspricht:

\[

M_z'(x) = -f_y(x)

\]

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.62\linewidth]{Screenshot (805).png}

\caption{Momentenverlauf auf der Führung}

\label{fig:moment-distribution}

\end{figure}

\newpage

\subsection{Durchbiegung}

\subsubsection{Auslegung der Führungsgeometrie}

Die erforderliche Durchmessergröße $d_{\text{erf}}$ basiert auf dem maximalen Biegemoment $M_{b,\text{Max}}$ und der zulässigen Biegespannung $\sigma_{b,\text{zul}}$:

\[

d_{\text{erf}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{b, \text{Max}}}{\pi \cdot \sigma_{b, \text{zul}}}}

\]

Für das maximale Biegemoment, das genau in der Mitte der Führungsstange auftritt, gilt:

\[

M_{b, \text{Max}} = 318,75 \, \text{N} \cdot 750 \, \text{mm} = 239,1 \, \text{Nm}

\]

Die zulässige Biegespannung $\sigma_{b, \text{zul}}$ ist ein Bruchteil der Dauerfestigkeit $\sigma_D$:

\[

\sigma \leq \sigma_{\text{zul}} = \frac{\sigma_D}{S_D \text{ min}}

\]

Wobei $S_D \text{ min} = 3\ldots4$ die erforderliche Mindestsicherheit gegen Dauerbruch darstellt. Für dynamische schwellende Biegung und Stahl S460N:

\[

\sigma_D = \sigma_{bSchN} = 495 \, \text{N/mm}^2

\]

\[

\sigma_{b, \text{zul}} = \frac{\sigma_D}{3,5} = \frac{495 \, \text{N/mm}^2}{3,5} \approx 141 \, \text{N/mm}^2

\]

Daraus ergibt sich ein erforderlicher Durchmesser:

\[

d_{\text{erf}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 239,1 \, \text{N}\cdot\text{m} \cdot 7}{22 \cdot 141 \, \text{N/mm}^2}} \approx 25,85 \, \text{mm}

\]

Letztendlich wurde ein Durchmesser von 26 mm gewählt.

\subsubsection{Durchbiegung der Führung}

Die generelle Form der Gleichung für die Durchbiegung $y(x)$ eines Balkens unter einer verteilten Last $q(x)$ über seine Länge mit verschiedenen Randbedingungen und Lastarten kann aus der Differentialgleichung der Balkenbiegung abgeleitet werden. Diese Gleichung lautet:

\[

\frac{d^4y(x)}{dx^4} = \frac{q(x)}{EI}

\]

Hierbei ist:

\begin{itemize}

\item $y(x)$: die Durchbiegung an der Position $x$ entlang der Länge des Balkens,

\item $x$: die Position entlang der Balkenlänge,

\item $q(x)$: die verteilte Last pro Längeneinheit als Funktion von $x$,

\item $E$: der Elastizitätsmodul des Materials,

\item $I$: das Flächenträgheitsmoment des Querschnitts bezüglich der Biegeachse.

\end{itemize}

Für spezifische Lastfälle und Randbedingungen kann die obige Differentialgleichung integriert werden, um die Biegelinie $y(x)$ des Balkens zu finden. Die Integration erfordert die Anwendung von Randbedingungen (z.B. $y=0$ und $\frac{dy}{dx}=0$ an den Auflagern für einen beidseitig fest eingespannten Balken) und liefert die spezifische Form der Durchbiegung für gegebene Lasten und Stützbedingungen.

Einige bekannte Lösungen der Differentialgleichung für spezifische Lastfälle und Randbedingungen umfassen:

\begin{itemize}

\item Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Länge eines einfach unterstützten Balkens,

\item Punktlast in der Mitte oder an einer beliebigen Stelle eines einfach unterstützten Balkens,

\item Gleichmäßig verteilte Last oder Punktlast für einen beidseitig fest eingespannten Balken.

\end{itemize}

Angenommen, die gesamte verteilte Last über die Länge \(a\) ist \(F\), dann ist \(q\) durch folgende Beziehung gegeben:

\[

q = \frac{F}{a} = \frac{320\, \text{N}}{50\, \text{mm}} = 6.4\, \text{N/mm}

\]

Hier ist:

\begin{itemize}

\item \(F\): die Gesamtkraft, die über die Länge \(a\) gleichmäßig verteilt ist (320 N),

\item \(a\): die Länge, über die die Kraft \(F\) verteilt ist (50 mm),

\item \(q\): die Last pro Längeneinheit (6,4 \(N/mm\)).

\end{itemize}

Betrachten wir eine Führung, die an beiden Enden fest eingespannt ist und eine gleichmäßig verteilte Last über eine bestimmte Länge erfährt. Die spezifischen Parameter des Systems sind wie folgt definiert:

\[

y_{\text{max}} = \frac{q \cdot a^2 \cdot (3 \cdot L - a)}{6 \cdot E \cdot I}

\]

\begin{itemize}

\item \(E\): Der Elastizitätsmodul des Materials ist \(2,1 \times 10^5 \, \text{N/mm}^2\).

\item \(L\): Die Gesamtlänge der Führung beträgt 1500 mm.

\item \(I\): das Flächenträgheitsmoment des Querschnitts: Der Querschnitt der Führung ist kreisförmig mit einem Durchmesser von 26 mm: \[

I = \frac{\pi}{64} \cdot D^4 = \frac{\pi}{64} \cdot 26^4\, \text{mm} \approx 22440 \, \text{mm\(^4\)} .

\]

\end{itemize}

Setzen wir die gegebenen Werte in unsere Gleichungen ein, können wir die Durchbiegung für die spezifische Konfiguration unserer Führung berechnen.

\[

y_{\text{max}} = \frac{6,4\, \text{N/mm} \cdot 50^2\, \text{mm} \cdot(3 \cdot 1500\, \text{mm} - 50\, \text{mm})}{6 \cdot 2,1 \times 10^5 \, \text{N/mm}^2\ \cdot 22440 \, \text{mm\(^4\)}} \approx 0,00252 \, \text{mm}

\]

Die zulässige Durchbiegung für den schlimmsten Fall im Werkzeugmaschinenbau ist definiert als:

\[

f_{\text{zul}} = \frac{l}{5000}

\]

Für eine Länge \( l \) von 1500 mm ergibt sich somit:

\[

f_{\text{zul}} = \frac{1500\, \text{mm}}{5000} = 0,3\, \text{mm} > y_{\text{max}} \approx 0,00252 \, \text{mm}

\]

\subsection{Festigkeitsnachweis}

Die zulässige Vergleichsspannung \( \sigma_{v, \text{zul}} \) wird berechnet durch die Formel:

\[

\sigma_{v, \text{zul}} = \frac{\sigma_{D} \cdot b_{1} \cdot b_{2}}{\beta_{k} \cdot S}

\]

Dabei gilt:

\begin{itemize}

\item \( \sigma_{D} = \sigma_{bSchN} = 495 \, \text{N/mm}^2 \),

\item \( \beta_{k} = 1,7 \) im schlimmsten Fall,

\item \( b_{1} = 0,83 \) mit einem Zugfestigkeitswert \( R_{m} = 550 \, \text{N/mm}^2 \) und einer Rautiefe \( R_{t} = 20 \, \mu \text{m} \),

\item \( b_{2} = 0,91 \) mit einem Durchmesser \( d = 26 \, \text{mm} \),

\item \( S = 1,25 \) im schlimmsten Fall.

\end{itemize}

Somit ergibt sich die zulässige Vergleichsspannung zu:

\[

\sigma_{v, \text{zul}} = 450 \, \text{N/mm}^2 \cdot 0,83 \cdot 0,91 / (1,7 \cdot 1,25) \approx 159 \, \text{N/mm}^2

\]

Die Vergleichsspannung \( \sigma_v \) wird durch die folgende Formel vereinfacht, da weder ein Torsionsmoment noch eine Normalspannung vorhanden sind:

\[

\sigma_v = \sqrt{(\sigma_b + \sigma_{zd})^2 + 3 \cdot (\alpha_{0k} \cdot \tau_t)^2} \leq \sigma_{v, \text{zul}}

\]

\[

\sigma_v = \sigma_b \leq \sigma_{v, \text{zul}}

\]

Wobei das maximale Biegemoment in der Mitte der Führungsstange auftritt:

\[

\sigma_b = \frac{M_{b, \text{Max}}}{W_b}

\]

und das Widerstandsmoment \( W_b \) wird wie folgt berechnet:

\[

W_b = \frac{\pi}{32} \cdot d^3

\]

Gegeben ist:

\begin{itemize}

\item Das maximale Biegemoment \( M_{b, \text{Max}} = 318,75 \, \text{N} \cdot 750 \, \text{mm} = 239,1 \, \text{Nm} \),

\item Das Widerstandsmoment \( W_b = 22 \cdot (26\text{mm})^3 / 7 \cdot 32 \approx 1726 \, \text{mm}^3 \),

\item Daraus ergibt sich eine Biegespannung \( \sigma_b = 239,1 \, \text{Nm} / 1726 \, \text{mm}^3 \approx 139 \, \text{N/mm}^2 \),

\item Diese Spannung ist kleiner der zulässigen Vergleichsspannung \( \sigma_{v, \text{zul}} \approx 159 \, \text{N/mm}^2 \).

\end{itemize}

\newpage

\section{Wälzlager}

Die Berechnung der Lebensdauer der Wälzlager basiert auf der dynamischen Tragzahl \(C\), der äquivalenten Belastung \(P_a\), sowie auf dem Lebensdauerexponenten \(p\), der für Kugellager den Wert 3 annimmt.

\[ L_{10h} = \left( \frac{C}{P_a} \right)^p \cdot \frac{10^6}{n \cdot 60} \]

\subsection{Festlager}

\subsubsection{Rillenkugellager}

\textbf{Lager: 6206-2RS1}

\begin{itemize}

\item Dynamische Tragzahl \(C = 20,3 \, \text{kN}\)

\item Äquivalente Belastung \(P_a = X \cdot F_a + Y \cdot F_r = F_{\text{Radial 1}} = 637,5 \, \text{N}\) mit \(X=0\), \(Y=1\),

\item Lebensdauer \(L_{10h} = \left( \frac{C}{P_a} \right)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot n)\) Stunden

\end{itemize}

Eingesetzt in die Formel ergibt sich eine theoretische Lebensdauer von etwa \(538 \, \text{Tsd. Stunden}\) unter der Annahme einer konstanten Betriebsdrehzahl.

\subsubsection{Axial-Rillenkugellager}

\textbf{Lager: 51108}

\begin{itemize}

\item Dynamische Tragzahl \(C = 25,5 \, \text{kN}\)

\item Äquivalente Belastung \(P_a = X \cdot F_a + Y \cdot F_r = F_{\text{Axial}} = 3503 \, \text{N}\) mit \(X=1\), \(Y=0\),

\item Lebensdauer \(L_{10h} = \left( \frac{C}{P_a} \right)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot n)\) Stunden

\end{itemize}

Für das Axiallager errechnet sich eine Lebensdauer von etwa \(6430 \, \text{Stunden}\), was über dem Zielwert von \(5000 \, \text{Stunden}\) liegt

\subsection{Loslager}

\textbf{Lager: 6005-2RSH}

\begin{itemize}

\item Dynamische Tragzahl \(C = 11,9 \, \text{kN}\)

\item Äquivalente Belastung \(P_a = X \cdot F_a + Y \cdot F_r = F_{\text{Radial 2}} = 637,5 \, \text{N}\) mit \(X=0\), \(Y=1\),

\item Lebensdauer \(L_{10h} = \left( \frac{C}{P_a} \right)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot n)\) Stunden

\end{itemize}

Die Lebensdauer für dieses Lager beträgt somit etwa \(108 \, \text{Tsd. Stunden}\), ebenfalls unter der Annahme einer konstanten Betriebsdrehzahl.

.

\textbf{Anmerkung:} Die angegebenen Lebensdauerwerte sind theoretische Schätzungen basierend auf der ISO 281-Norm und angenommener konstanter Betriebsdrehzahl. In der Praxis können Faktoren wie Betriebsbedingungen, Schmierung, Installation und Umgebungseinflüsse die tatsächliche Lebensdauer beeinflussen.

\newpage

\section{Welle-Nabe-Verbindung}

Die mittlere Flächenpressung $P_m$ in der Passfederverbindung wird berechnet und mit der zulässigen Flächenpressung $P_{\text{zul}}$ verglichen, um die Sicherheit der Verbindung zu gewährleisten. Die Berechnung berücksichtigt das übertragende Drehmoment $T$, den Anwendungsfaktor $KA$, den Lastverteilungsfaktor $K$, den Tragfaktor $\lambda$, die tragende Passfederhöhe $h'$, die tragende Passfederlänge $l'$, die Anzahl der Passfedern $n$, und den Lastspitzenhäufigkeitsfaktor $f_L$.

\subsection{Berechnung der mittleren Flächenpressung $P_m$}

\[ P_m = \frac{2 \cdot T \cdot K}{d \cdot h' \cdot l' \cdot n \cdot \lambda}\]

Gegeben sind:

\begin{itemize}

\item Das zu übertragende Drehmoment $T = 13905 \, \text{Nmm}$ für statische Belastung.

\item Der Anwendungsfaktor $K_A = 1,1$.

\item Der Lastverteilungsfaktor $K = 1$ für Überschlagsrechnungen.

\item Die Anzahl der Passfedern $n = 2$.

\item Der Tragfaktor $\lambda \approx 0,75$ bei $n = 2$.

\item Die tragende Passfederhöhe $h' \approx 0,45 \cdot h = 1,8 \, \text{mm}$.

\item Die tragende Passfederlänge $l' = l - b = 8 \, \text{mm}$ für rundstirnige Passfederform A.

\item Der Fugendurchmesser $d = 20 \, \text{mm}$.

\item Der Lastspitzenhäufigkeitsfaktor $f_L = 1$ für dynamischen Nachweis.

\end{itemize}

Die zulässige Flächenpressung $P_{\text{zul}}$ wird bestimmt als:

\[ P_{\text{zul}} = \frac{Re}{S_F} = \frac{235 \, \text{N/mm}^2}{1,5} = 156 \, \text{N/mm}^2 \]

im schlimmsten Fall, wobei $Re$ die Streckgrenze des schwächeren Werkstoffes und $S_F$ der Sicherheitsfaktor ist.

Die mittlere Flächenpressung $P_m$ berechnet sich zu:

\[ P_m = \frac{2 \cdot 13905 \, \text{Nmm} \cdot 1}{20 \, \text{mm} \cdot 1,8 \, \text{mm} \cdot 8 \, \text{mm} \cdot 2 \cdot 0,75} \approx 74 \, \text{N/mm}^2 \]

Da $P_m \approx 65 \, \text{N/mm}^2 \leq P_{\text{zul}} = 156 \, \text{N/mm}^2$, ist die Bedingung erfüllt und die Passfederverbindung weist eine ausreichende Sicherheit auf.

\newpage

\section{Überlastmechanismus}

\subsection{Plattform}

Unsere Konstruktion besteht aus zwei Hauptteilen: einer Plattform mit den Maßen \( L = 800 \, \text{mm} \), \( B = 200 \, \text{mm} \), \( H = 20 \, \text{mm} \) und einer Verbindungsplatte mit \( L = 100 \, \text{mm} \), \( B = 10 \, \text{mm} \), \( H = 400 \, \text{mm} \).

\subsubsection{Durchbiegung}

\subsubsection*{Durchbiegungsanalyse der Plattform}

\subsubsection*{Gleichmäßige verteiltebelastung}

Betrachten wir zuerst den Fall, bei dem eine Masse von \( 230 \, \text{KG} \) gleichmäßig über die Plattform verteilt ist. Es ist unnotwendig, die Durchbiegung zu überprüfen.

\subsubsection*{Punktbelastung auf der Plattform}

Wenn die Kraft auf einen Punkt wirkt, die durch die Dimensionen \( L/B \) gegeben ist, ergeben sich zwei Fälle für das Flächenträgheitsmoment \( I \): Entweder \( L \cdot B^3 / 12 \) oder \( B \cdot L^3 / 12 \). Um auf der sicheren Seite zu sein und die maximale Durchbiegung \( f_{m} \) zu liefern, wählen wir:

\[

I = \frac{L \cdot B^3}{12}

\]

Dies gewährleistet, dass wir die maximal mögliche Durchbiegung betrachten, um sicherzustellen, dass die Plattform nicht bricht.

\[

f_{m} = \frac{M \cdot g \cdot l_{L}^3}{E \cdot I} = \frac{230 \, \text{KG} \cdot 9,81 \, \text{m/s}^2 \cdot 800^3 \, \text{mm}}{2,1 \cdot 10^5 \, \text{N/mm}^2 \cdot \frac{800 \, \text{mm} \cdot 200^3 \, \text{mm}}{12}} \approx 0,0104 \, \text{mm}

\]

Die zulässige Durchbiegung im allgemeinen Maschinenbau ist:

\[

f_{zul} = \frac{l_{B}}{3000} = \frac{200 \, \text{mm}}{3000} \approx 0,065 \, \text{mm}

\]

Da \( f_{zul} > f_{m} \), ist die Durchbiegung innerhalb der zulässigen Grenzen und somit erfüllt.

\subsubsection*{Durchbiegungsanalyse der Verbindungsplatte}

Für die Verbindungsplatte wird das gleiche Konzept angewendet, allerdings wirkt hier eine größere Kraft von \(300 \, \text{KG}\) als Zugkraft, kombiniert mit einem Moment. Wenn die Masse am Ende der Plattform angreift, wirkt die Kraft über die Entfernung \(B\) von der Plattform und ist über die Fläche \(L/B\) verteilt. Das Moment wird im folgenden Abschnitt betrachtet.

\subsection*{Punktbelastung auf der Verbindungsplatte}

Die Durchbiegung \(f_m\) berechnet sich unter Berücksichtigung einer am Ende wirkenden Zugkraft wie folgt:

\[

f_m = \frac{M \cdot g \cdot l_{L}^3}{E \cdot I} = \frac{300 \, \text{KG} \cdot 9,81 \, \text{m/s}^2 \cdot (10^3 \, \text{mm})^3}{2,1 \cdot 10^5 \, \text{N/mm}^2 \cdot \frac{10 \, \text{mm} \cdot (100 \, \text{mm})^3}{12}} \approx 1,7 \cdot 10^{-5} \, \text{mm}

\]

Die zulässige Durchbiegung im allgemeinen Maschinenbau ist:

\[

f_{zul} = \frac{l_{B}}{3000} = \frac{10 \, \text{mm}}{3000} \approx 3,3 \cdot 10^{-3} \, \text{mm}

\]

Da \( f_{zul} > f_m \), liegt die Durchbiegung innerhalb der zulässigen Grenzen und ist somit akzeptabel.

\subsubsection{Festigkeit}

\subsubsection*{Festigkeit der Plattform}

Die zulässige Vergleichsspannung \( \sigma_{v, \text{zul}} \) wird berechnet durch die Formel:

\[

\sigma_{v, \text{zul}} = \frac{\sigma_{D} \cdot b_{1} \cdot b_{2}}{\beta_{k} \cdot S}

\]

Dabei gilt:

\begin{itemize}

\item \( \sigma_{D} = \sigma_{bSchN} = 280 \, \text{N/mm}^2 \) für S235JR,

\item \( \beta_{k} = 1,7 \) im schlimmsten Fall,

\item \( b_{1} = 0,87 \) mit einem Zugfestigkeitswert \( R_{m} = 360 \, \text{N/mm}^2 \) und einer Rautiefe \( R_{t} = 20 \, \mu \text{m} \),

\item \( b_{2Max} = 1 \),

\item \( S = 1,25 \) im schlimmsten Fall.

\end{itemize}

Somit ergibt sich die zulässige Vergleichsspannung zu:

\[

\sigma_{v, \text{zul}} = 280 \, \text{N/mm}^2 \cdot 0,87 \cdot 1 / (1,9 \cdot 2) \approx 64 \, \text{N/mm}^2

\]

Die Vergleichsspannung \( \sigma_v \) wird durch die folgende Formel vereinfacht, da weder ein Torsionsmoment noch eine Normalspannung vorhanden sind:

\[

\sigma_v = \sqrt{(\sigma_b + \sigma_{zd})^2 + 3 \cdot (\alpha_{0k} \cdot \tau_t)^2} \leq \sigma_{v, \text{zul}}

\]

\[

\sigma_v = \sigma_b \leq \sigma_{v, \text{zul}}

\]

Wobei das maximale Biegemoment in der Mitte der Plattform auftritt:

\[

\sigma_b = \frac{M_{b, \text{Max}}}{W_b}

\]

und das Widerstandsmoment \( W_b \) wird wie folgt berechnet:

\[

W_b = \frac{L \cdot B^2}{6}

\]

Gegeben ist:

\begin{itemize}

\item Das maximale Biegemoment \( M_{b, \text{Max}} = 230 \, \text{kg} \cdot 9,81 \, \text{m/s}^2 \cdot 800 \, \text{mm} = 1805,4 \, \text{Nm} \),

\item Das Widerstandsmoment \[

W_b = \frac{800 mm \cdot 200^2 mm}{6} = 5333333 mm^3

\],

\item Daraus ergibt sich eine Biegespannung \( \sigma_b = 1805,4 \, \text{Nm} / 5333333 \, \text{mm}^3 \approx 0,34 \, \text{N/mm}^2 \),

\item Diese Spannung ist kleiner der zulässigen Vergleichsspannung \( \sigma_{v, \text{zul}} \approx 64 \, \text{N/mm}^2 \).

\end{itemize}

\subsubsection*{Festigkeit der Verbindungsplatte}

Die zulässige Vergleichsspannung \( \sigma_{v, \text{zul}} \) wird berechnet durch die Formel:

\[

\sigma_{v, \text{zul}} = \frac{\sigma_{D} \cdot b_{1} \cdot b_{2}}{\beta_{k} \cdot S}

\]

Dabei gilt:

\begin{itemize}

\item \( \sigma_{D} = \sigma_{bSchN} = 400 \, \text{N/mm}^2 \) für E335,

\item \( \beta_{k} = 1,7 \) im schlimmsten Fall,

\item \( b_{1} = 0,82 \) mit einem Zugfestigkeitswert \( R_{m} = 570 \, \text{N/mm}^2 \) und einer Rautiefe \( R_{t} = 20 \, \mu \text{m} \),

\item \( b_{2Max} = 1 \),

\item \( S = 1,25 \) im schlimmsten Fall.

\end{itemize}

Somit ergibt sich die zulässige Vergleichsspannung zu:

\[

\sigma_{v, \text{zul}} = 400 \, \text{N/mm}^2 \cdot 0,82 \cdot 1 / (1,7 \cdot 1,25) \approx 154 \, \text{N/mm}^2

\]

Die Vergleichsspannung \( \sigma_v \) wird durch die folgende Formel vereinfacht, da weder ein Torsionsmoment noch eine Normalspannung vorhanden sind:

\[

\sigma_v = \sqrt{(\sigma_b + \sigma_{zd})^2 + 3 \cdot (\alpha_{0k} \cdot \tau_t)^2} \leq \sigma_{v, \text{zul}}

\]

\[

\sigma_v = \sigma_b \leq \sigma_{v, \text{zul}}

\]

Wobei das maximale Biegemoment in der Mitte der Verbindungsplatte auftritt:

\[

\sigma_b = \frac{M_{b, \text{Max}}}{W_b}

\]

und das Widerstandsmoment \( W_b \) wird wie folgt berechnet:

\[

W_b = \frac{L \cdot B^2}{6}

\]

Gegeben ist:

\begin{itemize}

\item Das maximale Biegemoment \( M_{b, \text{Max}} = 300 \, \text{kg} \cdot 9,81 \, \text{m/s}^2 \cdot 800 \, \text{mm} = 2354,4 \, \text{Nm} \),

\item Das Widerstandsmoment \[

W_b = \frac{10 mm \cdot 100^2 mm}{6} = 16666 mm^3

\],

\item Daraus ergibt sich eine Biegespannung \( \sigma_b = 2354,4 \, \text{Nm} / 16666 \, \text{mm}^3 \approx 141,3 \, \text{N/mm}^2 \),

\item Diese Spannung ist kleiner der zulässigen Vergleichsspannung \( \sigma_{v, \text{zul}} \approx 154 \, \text{N/mm}^2 \).

\end{itemize}

\subsection{Federn}

Innerhalb dieses Abschnitts widmen wir uns der Auslegung der Federn für unser Projekt. Unsere Konstruktion verwendet sechs Federn, und wir gehen davon aus, dass die Belastung gleichmäßig auf alle verteilt ist. Die auf die Federn wirkende Gesamtkraft setzt sich aus dem Gewicht des Plattform-Oberteils, welches 25 kg beträgt, und dem zusätzlichen Gewicht von 230 kg zusammen. Daraus ergibt sich eine Gesamtkraft von:

\[

F_{\text{gesamt}} = (25 \, \text{kg} + 230 \, \text{kg}) \cdot 9,81 \, \text{m/s}^2 = 2502 \, \text{N}

\]

Wenn diese Gesamtkraft auf alle sechs Federn verteilt wird, entfällt auf jede Feder eine Kraft von:

\[

F_{\text{Feder}} = \frac{2502 \, \text{N}}{6} = 417 \, \text{N}

\]

Der Abstand zwischen dem Plattform-Oberteil und der elektrischen Schaltung beträgt 6 mm. Um sicherzustellen, dass die Bauteile nicht in Kontakt kommen, selbst wenn das Gewicht 255 kg übersteigt, wird die Federkonstante \( C \) benötigt, welche sich aus der Kraft pro Verschiebungsänderung (\( \Delta x \)) ergibt:

\[

C = \frac{F_{\text{Feder}}}{\Delta x} = \frac{417 \, \text{N}}{6 \, \text{mm}} = 69,5 \, \text{N/mm}

\]

Dies gewährleistet, dass die Federn unter zusätzlicher Last die notwendige Unterstützung bieten, um ein Aufeinandertreffen der einzelnen Bauteile zu verhindern. Die Auslegung der Federn ist daher von zentraler Bedeutung, um die Funktionalität und Sicherheit der gesamten Konstruktion zu gewährleisten. Es ist auch wichtig, die Materialermüdung und Lebensdauer der Federn zu berücksichtigen, da diese Faktoren die langfristige Zuverlässigkeit des Systems beeinflussen können.

\newpage

\section{Schraubenverbindung}

\subsection{Ausgangssituation}

Die Kräfte, die auf die Schrauben einwirken, resultieren ausschließlich aus dem Gesamtgewicht der Maschine, welches als Querkraft auf jede der Schrauben verteilt wird. Es gibt keine axiale Belastung auf die Schrauben. Die Befestigung zwischen dem Grundgestell und dem Untergestell erfolgt mittels vier identischer Sechskantschrauben. Das Gewicht der Maschine verteilt sich gleichmäßig auf alle Schrauben.

\begin{itemize}

\item Gesamtgewicht der Maschine: $F_{Q,\text{gesamt}} = 500 \, \text{kg} \cdot 9,81 \, \text{m/s}^2 = 4905 \, \text{N}$

\item Gesamte axiale Kraft: $F_{A,\text{gesamt}} = 0 \, \text{N}$

\item Anzahl der Schrauben: $n = 4$

\item Querkraft pro Schraube: $F_Q = \frac{4905 \, \text{N}}{4} = 1226,25 \, \text{N}$

\item Axiale Kraft pro Schraube: $F_A = 0 \, \text{N}$

\end{itemize}

\subsubsection{Allgemeine Vorgaben für die Schraubenverbindung}

\begin{itemize}

\item Schraubentyp: Sechskantschraube

\item Festigkeitsklasse: 8.8

\item Montage: Montage erfolgt mit einem Drehschrauber, unterstützt durch ein Nachziehmoment.

\item Elastizitätsmodul für Einschraubverbindungen: $EM = EP = 205000 \, \text{N/mm}^2$

\item Reibungszahl im Gewinde und an der Kopfauflage: $\mu = 0,12$

\item Grenzflächenpressung: $p_G = 800 \, \text{N/mm}^2$

\item Die Auslegung erfolgt unter Annahme einer zentrischen Verspannung und Belastung mit einem Krafteinleitungsfaktor von $n=1$.

\end{itemize}

\subsection{Auslegung der Schraubenverbindung}

\subsubsection{R0-Ermittlung des Nenndurchmessers}

Die Ermittlung des Nenndurchmessers \(d\) für die Schraubenverbindung erfolgt unter Berücksichtigung der auf die Schrauben wirkenden Querkraft und der axialen Kraft. Ziel ist es, einen Schraubendurchmesser zu wählen, der sowohl die mechanischen Anforderungen erfüllt als auch eine sichere Verbindung gewährleistet.

\subsection*{Berechnung der Kräfte}

Gegeben sind:

\begin{itemize}

\item Gesamtquerkraft \(F_{Q,\text{gesamt}} = 4905 \, \text{N}\), was eine Querkraft von \(F_Q = \frac{4905 \, \text{N}}{4} = 1227 \, \text{N}\) für jede Schraube bedeutet.

\item Axiale Kraft \(F_A = 0 \, \text{N}\) für jede Schraube.

\item Maximale axiale Kraft \(F_{A,\text{max}} = 0 \, \text{N}\).

\item Minimale Reibungszahl \(\mu_{T,\text{min}} = 0,1\), was zu einer maximalen Querkraft \(F_{Q,\text{max}} = \frac{1227 \, \text{N}}{0,1} = 12270 \, \text{N}\) führt.

\end{itemize}

\subsection*{Auswahl des Schraubendurchmessers}

Unter Verwendung der Tabelle A7 zur Bestimmung des geeigneten Schraubendurchmessers basierend auf den gegebenen Belastungen:

\begin{enumerate}

\item Vergleichskraft \(F = 1600 \, \text{N}\) als nächstgrößerer Wert zu \(F_Q = 1227 \, \text{N}\).

\item Für statische Querkraft sind 4 Schritte notwendig: \(10000 \, \text{N}\).

\item Für das Anziehen der Schraube mit einem einfachen Drehschrauber, der über ein Nachziehmoment eingestellt wird, werden 2 Schritte benötigt: \(25000 \, \text{N}\).

\item Basierend auf der Festigkeitsklasse 8.8 ergibt sich aus Spalte 4 eine Schraubengröße M12 mit einem Durchmesser \(d = 12 \, \text{mm}\).

\end{enumerate}

Somit wird für die Schraubenverbindung ein Nenndurchmesser von \(d = 12 \, \text{mm}\) festgelegt, um sowohl die statischen als auch die dynamischen Belastungen sicher zu übertragen.

\subsubsection{R1-Ermittlung des Anziehfaktors \( \alpha_A \)}

Der Anziehfaktor \( \alpha_A \) spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des korrekten Anziehdrehmoments für Schraubenverbindungen. Er berücksichtigt verschiedene Unsicherheiten, die beim Anziehprozess auftreten können, wie z.B. Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit, in der Reibung oder in der Werkzeugpräzision. Für das drehmomentgesteuerte Anziehen mit einem Drehmomentschlüssel wird ein Anziehfaktor \( \alpha_A = 2 \) angenommen. Dieser Wert reflektiert einen mittleren Unsicherheitsgrad und wird verwendet, um das Anziehdrehmoment zu erhöhen und somit eine zuverlässige Vorspannkraft in der Schraubenverbindung sicherzustellen, während gleichzeitig Überbeanspruchungen der Schraube vermieden werden.

\subsubsection{R2-Ermittlung der erforderlichen Mindestklemmkraft \(F_{K,\text{erf}}\)}

Die erforderliche Mindestklemmkraft \(F_{K,\text{erf}}\) ist essenziell, um sicherzustellen, dass die Schraubenverbindung unter Betriebsbedingungen zuverlässig funktioniert. In unserem Fall, wo die Schrauben lediglich eine Verbindung zwischen der Grundplatte und einem Stahlträger herstellen und es sich um eine einfache Schicht ohne Anforderungen an das Abdichten gegen ein Medium handelt, ergibt sich folgende Situation:

\begin{itemize}

\item Der Sicherheitsfaktor gegen Gleiten \(q_F\) wird mit \(1\) angesetzt, da es nur eine Verbindungsschicht gibt und kein Abdichten erforderlich ist.

\item Die maximale Betriebsdruckkraft \(F_{KP}\) ist in diesem Fall \(0 \, \text{N}\), da keine Abdichtung gegen ein Medium notwendig ist.

\item Somit berechnet sich die erforderliche Querkraft \(F_{KQ}\) als: \(F_{KQ} = \frac{F_Q}{\mu_{T, \text{min}} \cdot q_F} = \frac{1227 \, \text{N}}{0,1 \cdot 1} = 12270 \, \text{N}\).

\end{itemize}

Daraus folgt, dass die erforderliche Mindestklemmkraft \(F_{K,\text{erf}}\) das Maximum aus \(F_{KQ}\) und \(F_{KP}\) ist:

\[ F_{K,\text{erf}} = \max(F_{KQ}, F_{KP}) = \max(12270 \, \text{N}, 0 \, \text{N}) = 12270 \, \text{N} \]

Somit wird eine Mindestklemmkraft von \(12270 \, \text{N}\) erforderlich, um die Verbindung unter den gegebenen Bedingungen zuverlässig aufrechtzuerhalten.

\subsubsection{R3-Aufteilung der Betriebskraft in F$_{SA}$ und F$_{PA}$, Ermittlung von $\Phi, $\delta_S$, $\delta_P$}

Das Kraftverhältnis $\Phi$, ein entscheidender Faktor in der Analyse von Schraubenverbindungen, wird definiert als der Quotient aus der Schraubenzusatzkraft $F_{SA}$ und der axialen Betriebskraftkomponente $F_A$:

\[

\Phi = \frac{F_{SA}}{F_A}

\]

Die Schraubenzusatzkraft $F_{SA}$ ergibt sich aus dem Produkt von $\Phi$ und $F_A$. Für eine zentrische Belastung direkt unter dem Schraubenkopf (angenommen $n=1$), berechnet sich das Kraftverhältnis $\Phi$ als:

\[

\Phi = \frac{\delta_P}{\delta_S + \delta_P}

\]

\textbf{Elastische Nachgiebigkeit der Schraube $\delta_S$:}

Die elastische Nachgiebigkeit des Schraubenkopfs $\delta_{SK}$, ein Teil von $\delta_S$, wird berechnet mit:

\[

\delta_{SK} = \frac{l_{SK}}{E_S \cdot A_N}

\]

Hierbei ist $l_{SK} = 0,5 \cdot d = 6\,mm$ die Ersatzdehnung des Kopfes für Sechskantschrauben und $A_N = \pi \cdot d^2 / 4 = 113,143\,mm^2$ die Querschnittsfläche.

Weiterhin gilt für die elastische Nachgiebigkeit des Schafts $\delta_1$:

\[

\delta_1 = \frac{l_1}{E_M \cdot A_1}

\]

mit $l_1 = 0,6\,mm$ und $A_1 = \pi \cdot d^2 / 4 = 13,1\,mm^2$.

Die elastische Nachgiebigkeit des Gewindes $\delta_{Gew}$ berechnet sich zu:

\[

\delta_{Gew} = \frac{l_{Gew}}{E_S \cdot A_{d3}}

\]

mit $l_{Gew} = 22,5\,mm$ und $A_{d3} = 76,25\,mm^2$.

Die elastische Nachgiebigkeit des eingeschraubten Gewindes $\delta_{GM}$ wird als die Summe der Nachgiebigkeiten des Gewindes $\delta_{G}$ und des Mutter-/Einschraubgewindebereichs $\delta_{M}$ berechnet:

\[

\delta_{GM} = \delta_{G} + \delta_{M}

\]

Für den eingeschraubten Schraubengewindekern ergibt sich $\delta_{G}$ zu:

\[

\delta_{G} = \frac{l_{G}}{E_S \cdot A_{d3}}

\]

mit $l_{G} = 0,5 \cdot d = 6\,mm$ und $A_{d3} = 76,25\,mm^2$.

Die Nachgiebigkeit des Mutter-/Einschraubgewindebereichs $\delta_{M}$ wird wie folgt berechnet:

\[

\delta_{M} = \frac{l_{M}}{E_M \cdot A_N}

\]

wobei $l_{M} = 0,33 \cdot d = 3,96\,mm$ und $A_N = \pi \cdot d^2 / 4 = 113,143\,mm^2$.

\textbf{Übersicht der Nachgiebigkeiten:}

\begin{itemize}

\item Schraubenkopf: $\delta_{SK} = 2,5869 \cdot 10^{-7}\,mm/N$

\item Schaft: $\delta_{1} = 2,234 \cdot 10^{-7}\,mm/N$

\item Gewinde: $\delta_{Gew} = 14,4 \cdot 10^{-7}\,mm/N$

\item Eingeschraubter Schraubengewindekern: $\delta_{G} = 3,8385 \cdot 10^{-7}\,mm/N$

\item Mutter-/Einschraubgewindebereich: $\delta_{M} = 1,71 \cdot 10^{-7}\,mm/N$

\end{itemize}

Somit ergibt sich die gesamte elastische Nachgiebigkeit der Schraube $\delta_{S}$ zu:

\[

\delta_{S} = \delta_{SK} + \delta_{1} + \delta_{Gew} + \delta_{G} + \delta_{M} = (2,5869 + 2,234 + 14,4 + 3,8385 + 1,71) \cdot 10^{-7}\,mm/N = 24,7694 \cdot 10^{-7}\,mm/N

\]

\textbf{Elastische Nachgiebigkeit der verspannten Teile (Flansch) $\delta_P$:}

In der Praxis auftretende nichtzylindrische Bauteile, wie Rechteckflansche oder Ausschnitte aus Mehrschraubenverbindungen, werden oft annähernd als zylindrisch betrachtet, da genaue Berechnungsmethoden für die Plattennachgiebigkeit solcher Geometrien fehlen. Der Ersatz-Außendurchmesser $D_A$ wird typischerweise aus dem doppelten kleinsten Randabstand in der Trennfuge abgeleitet.

Der Grenzdurchmesser $D_{A,Gr}$, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Verformungshülse vorhanden ist, berechnet sich wie folgt:

\[

D_{A,Gr} = d_W + w \cdot l_K \cdot \tan(\phi)

\]

mit $w = 2$ für eine Einschraubverbindung und $d_W = 16,6\,mm$ als Beispiel.

Für den Kegelwinkel der Einschraubverbindung gilt:

\[

\tan(\Phi_E) = 0,348 + 0,013 \ln(\beta_L) + 0,193 \ln(y)

\]

wobei $\beta_L = \frac{l_K}{d_W} = 1,36$ und $y = \frac{D_A'}{d_W} = 9,04$.

Hiermit ergibt sich $D_{A,Gr} = 51,57\,mm$ und der tatsächliche Außendurchmesser $D_A' = D_A = 150\,mm$, was bestätigt, dass $D_A \geq D_{A,Gr}$.

Die elastische Nachgiebigkeit $\delta_P$ der zentrisch verspannten Teile wird berechnet, falls $D_{A,Gr} \leq D_A'$, zu:

\[

\delta_P = \delta_P^Z = \frac{2 \ln \left(\frac{(d_W + d_H) \cdot (d_W + w \cdot l_K \cdot \tan(\phi) - d_H)}{(d_W - d_H) \cdot (d_W + w \cdot l_K \cdot \tan(\phi) + d_H)}\right)}{w \cdot E_P \cdot \pi \cdot d_H \cdot \tan(\phi)}

\]

mit $d_H = 14\,mm$ und dem resultierenden $\delta_P = 2,72 \cdot 10^{-7}$.

\textbf{Kraftverhältnis $\Phi$:}

Das resultierende Kraftverhältnis $\Phi$ berechnet sich zu:

\[

\Phi = \frac{\delta_P}{\delta_S + \delta_P} = \frac{2,72 \cdot 10^{-7}}{24,7694 \cdot 10^{-7} + 2,72 \cdot 10^{-7}} = 0,1

\]

Dieser Wert von $\Phi$ zeigt das Verhältnis der elastischen Nachgiebigkeiten und bietet wichtige Einblicke in die Lastverteilung innerhalb der Schraubenverbindung.

\subsubsection{R4-Vorspannkraftänderungen $F_Z$}

Innerhalb der Schraubenverbindung ist die Ermittlung der Vorspannkraftänderungen $F_Z$ aufgrund des Setzens ein entscheidender Faktor für die Integrität und Zuverlässigkeit der Verbindung. Der Vorspannkraftverlust $F_Z$ kann wie folgt berechnet werden:

\[

F_Z = \frac{f_Z}{\delta_S + \delta_P}

\]

wobei $f_Z$ die Summe der Setzbeträge darstellt. Ein größerer Wert von $F_Z$ impliziert einen größeren maximalen Vorspannkraftverlust, was die Notwendigkeit unterstreicht, den schlimmsten Fall ($F_Z$ im schlimmsten Fall) zu berechnen, um eine ausreichende Sicherheitsmarge zu gewährleisten.

In unserem Szenario, das lediglich eine Querkraft und keine axiale Kraft berücksichtigt, werden die Setzbeträge wie folgt kalkuliert:

\begin{itemize}

\item Rauheit $R_Z$ nach DIN 4768 liegt zwischen 10 $\mu$m und 40 $\mu$m.

\item Der Setzbetrag im Gewinde wird mit 3 $\mu$m angenommen (0 $\mu$m + 3 $\mu$m).

\item Der Setzbetrag in der Kopfauflage beträgt 4,5 $\mu$m (0 $\mu$m + 4,5 $\mu$m).

\item Für die Trennfuge wird zusätzlich eine Unterlegscheibe berücksichtigt, die einen Setzbetrag von 2,5 $\mu$m beiträgt (0 $\mu$m + 2,5 $\mu$m), um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, obwohl ihre Dicke von nur 2,5 mm normalerweise keinen signifikanten Unterschied macht.

\end{itemize}

Daraus ergibt sich ein Gesamt-Setzbetrag $f_Z$ von 10 $\mu$m. Die Berechnung der Vorspannkraftänderung $F_Z$ unter Berücksichtigung der elastischen Nachgiebigkeiten der Schraube ($\delta_S$) und der verspannten Teile ($\delta_P$) führt zu:

\[

F_Z = \frac{10 \mu\text{m}}{31,1694 \cdot 10^{-7} + 1,3 \cdot 10^{-7} \, \text{mm/N}} \approx 3080 \, \text{N}

\]

Dies unterstreicht die Bedeutung des Verständnisses und der sorgfältigen Berechnung von Setzvorgängen innerhalb der Schraubenverbindung, um sicherzustellen, dass die konstruktiven Anforderungen erfüllt und potenzielle Vorspannkraftverluste minimiert werden.

\subsubsection{R5-Ermittlung der Mindestmontagevorspannkraft $F_{M,\text{min}}$}

Die Mindestmontagevorspannkraft $F_{M,\text{min}}$ ist ein kritischer Wert für die Sicherheit und Zuverlässigkeit einer Schraubenverbindung. Sie gewährleistet, dass die Verbindung auch unter der Annahme der größtmöglichen Entlastung durch Betriebskräfte eine ausreichende Vorspannung behält. Die Berechnung berücksichtigt die Vorspannkraftänderung \(F_Z\) und ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Integrität der Verbindung im Betrieb.

Die erforderliche Mindestmontagevorspannkraft lässt sich wie folgt bestimmen:

\[

F_{M,\text{min}} = F_{K,\text{erf}} + (1 - \Phi) F_{A,\text{max}} + F_Z

\]

wobei:

\begin{itemize}

\item $F_{K,\text{erf}}$ die erforderliche Mindestklemmkraft darstellt,

\item $\Phi$ das Kraftverhältnis ist, welches die Verteilung der Betriebskräfte zwischen der Schraube und den zu verspannenden Teilen beschreibt,

\item $F_{A,\text{max}}$ die maximale axiale Betriebskraftkomponente repräsentiert, und

\item $F_Z$ den Vorspannkraftverlust infolge Setzens angibt.

\end{itemize}

Für unser Beispiel ergibt sich die Mindestmontagevorspannkraft zu:

\[

F_{M,\text{min}} = 12270\,N + (1 - 0,1) \cdot 0\,N + 3080\,N \approx 15350\,N

\]

Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Bestimmung von $F_{M,\text{min}}$, um sicherzustellen, dass die Schraubenverbindung auch unter ungünstigen Bedingungen die erforderliche Vorspannung aufrechterhalten kann und somit eine zuverlässige Funktion gewährleistet ist.

\subsubsection{R6-Ermittlung der Maximalmontagevorspannkraft $F_{M,\text{max}}$}

Die Bestimmung der Maximalmontagevorspannkraft $F_{M,\text{max}}$ ist für die Auslegung von Schraubenverbindungen von entscheidender Bedeutung, um sowohl die Integrität als auch die Sicherheit der Verbindung unter maximal zulässigen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Der Anziehfaktor $\alpha_A$, der das Verhältnis von $F_{M,\text{max}}$ zu $F_{M,\text{min}}$ darstellt, ist ein Maß für die Streuung der Vorspannkraft, die beim Montageprozess durch unterschiedliche Anziehmethoden entstehen kann. Dieser Faktor berücksichtigt die mögliche Überdimensionierung der Vorspannkraft, um unerwünschten Vorspannkraftverlusten entgegenzuwirken und die Zuverlässigkeit der Schraubenverbindung unter verschiedenen Lastbedingungen sicherzustellen.

Unter Berücksichtigung von $\alpha_A = \frac{F_{M,\text{max}}}{F_{M,\text{min}}}$ errechnet sich die mögliche Maximalmontagevorspannkraft zu:

\[

F_{M,\text{max}} = \alpha_A \cdot F_{M,\text{min}} = 2 \cdot 15350\,N \approx 30700\,N

\]

Die Formel verdeutlicht, dass durch die Verdoppelung der Mindestmontagevorspannkraft \(F_{M,\text{min}}\) mittels des Anziehfaktors $\alpha_A$, der Wert für \(F_{M,\text{max}}\) festgelegt wird. Dies gewährleistet, dass die Schraubenverbindung auch unter maximalen Lastbedingungen eine ausreichende Vorspannung beibehält und somit die strukturelle Integrität der Verbindung nicht gefährdet wird.

\subsubsection{R7-Ermittlung der Montagebeanspruchung $\sigma_{red,M}$ und $F_{M,zul}$ und Überprüfung der Schraubengröße}

Ziel ist eine weitestgehende Ausnutzung der Schraubenfestigkeit. Für den Fall, dass für die Vergleichsspannung im Montagezustand $\sigma_{red,M}$ nur eine anteilige Ausnutzung der nach ISO 898-1 genormten Mindeststreckgrenze $R_{p0,2min}$ der Schraube (üblicherweise 90\%) zugelassen wird, gilt mit dem Ausnutzungsgrad $\nu$.

\[

\sigma_{red,M,zul} = \nu \cdot R_{p0,2min}

\]

Die für die gewählte Schraube zulässige Montagevorspannkraft berechnet sich zu:

\[

F_{M,zul} = A_0 \cdot \left[ \frac{\nu \cdot R_{p0,2min}}{\sqrt{1 + 3 \left( \frac{3}{2} \frac{d_2}{d_0} \rho \pi d_2 + 1,155 \cdot \mu_{Gmin} \right)^2}} \right]

\]

Bei 90\%iger Ausnutzung der Mindeststreckgrenze $R_{p0,2min}$ kann die Montagevorspannkraft $F_{M,zul}$ aus Tabellen A1 bis A4 entnommen werden.

Sofern die Reibungszahlen im Gewinde $\mu_G$ und in den Auflageflächen des Kopfes oder der Mutter $\mu_K$ nicht aus Versuchen bekannt sind, ist zu deren Festlegung Tabelle A5 zu nutzen.

Wenn die in R0 überschlägig ermittelte Schraubengröße weiter verwendet werden kann, muss gelten:

\[

F_{M,zul} \geq F_{M,max}

\]

\[ F_{M,zul} = 43\,KN \]

Zulässige Montagevorspannkraft nach Gleichung

\[

F_{M,zul} = \frac{84,3mm^2 \cdot \left[ 0,9 \cdot 10,8 \cdot \frac{N}{mm^2} \right]}{\sqrt{1 + 3 \left( \frac{3}{2} \frac{10,863mm}{4,84,3mm^2} \frac{\rho}{\pi \cdot 10,863mm} + 1,155 \cdot 0,12 \right)^2}}

\]

\[ F_{M,zul} = 43322,32728N \]

Und bei einem Vorspannkraftverlust $F_Z$ von 3080N, ergibt sich ein erforderlicher Wert von $F_{M,max}$:

\[ F_{M,zul} = 43,323KN \geq 30,700KN = F_{M,max} \]

Erfüllt!

\subsubsection{R8-Ermittlung der Betriebsbeanspruchung $\sigma_{red,B}$}

Für Verbindungen, bei denen die Streckgrenze der Schraube bei Belastung nicht überschritten werden soll, gilt:

Die Betriebszustand erreichende Gesamtschraubenkraft $F_{s max}$ ist die Summe aus der Montagevorspannkraft und dem Produkt aus dem Kraftverhältnis Phi und der maximalen axialen Betriebskraftkomponente.

\[ F_{s max} = F_{M max} + \Phi \cdot F_{a max} \]

\[ = 30700\,N + 0,1 \cdot 0\,N \]

\[ = 30700\,N \]

Die maximale Zugspannung wird ermittelt durch:

\[ \sigma_{c max} = \frac{F_{s max}}{A_0} \]

\[ = \frac{30700\,N}{84,3\,mm^2} = 364,2\,N/mm^2 \]

Und die maximale Torsionsspannung zu:

\[ \tau_{max} = \frac{M_G}{W_p} \]

Mit:

\[ M_G = \frac{F_{max} \cdot d_2}{2} \left( \frac{P}{\pi \cdot d_2} + 1,155 \cdot \mu_{G min} \right) \]

\[ = 30700\,N \cdot \frac{10,863\,mm}{2} \left( \frac{1,75\,mm}{\pi \cdot 10,863\,mm} + 1,155 \cdot 0,12 \right) \]

\[ = 31658,3\,Nmm \]

Und für das Widerstandsmoment $W_p$ gilt:

\[ W_p = \frac{\pi}{16} \cdot d_s^3 \]

\[ = \frac{\pi}{16} \cdot 10,358\,mm^3 \]

\[ = 218,2893\,mm^3 \]

Somit ergibt sich $\tau_{max}$ zu:

\[ \tau_{max} = \frac{31658,3\,Nmm}{218,2893\,mm^3} = 145,03\,N/mm^2 \]

Für die reduzierte Spannung bzw. Vergleichsspannung mit einer auf $\kappa_t = 0,5$ verringerten Torsionsbeanspruchung im Betrieb gilt:

\[ \sigma_{red,B} = \sqrt{\sigma_{c max}^2 + 3(\kappa_t \cdot \tau_{max})^2} \]

\[ = \sqrt{364,2^2 + 3(0,5 \cdot 145,03)^2} \]

\[ = 385,3\,N/mm^2 \]

Es muss gelten:

\[ \sigma_{red,B} \leq R_{p0,2min} = 10,8 \cdot 8,8 = 640\,N/mm^2 \]

Erfüllt!

\subsubsection{R9-Ermittlung der Schwingbeanspruchung $\sigma_a$ und Überprüfung der Schwingfestigkeit}

Für die Ermittlung der Schwingbeanspruchung $\sigma_a$ gilt die Formel:

\[

\sigma_a = \frac{F_{SA0} - F_{SAu}}{2A_S}

\]

wobei $F_{SA0}$ und $F_{SAu}$ die obere und untere Schraubenzusatzkraft darstellen.

Diese werden berechnet durch:

\[

F_{SA0} = F_{SAmax} = \Phi \cdot F_{Amax} = 0,1 \cdot 0\,N = 0\,N

\]

\[

F_{SAu} = F_{SAmin} - \Phi \cdot F_{amin} = 0,1 \cdot 0\,N = 0\,N

\]

Somit ergibt sich:

\[

\sigma_a = \frac{0\,N - 0\,N}{2 \cdot 84,3mm^2} = 0\,N/mm^2

\]

Für schlussgewalzte (SG) Schrauben ergibt sich im Gültigkeitsbereich von $0,3 \leq F_{Sm}/ F_{0,2 min} \leq 1,0$ eine höhere Dauerfestigkeit als bei schlussvergüteten Schrauben:

\[

\sigma_{ASG} = (2 - \frac{F_{Sm}}{F_{0,2}}) \cdot \sigma_{ASV}

\]

Mit mittlerer Schraubenkraft $F_{Sm}$

\[

F_{Sm} = \frac{F_{Smin} + F_{Smax}}{2} = F_{Mmax} + \Phi \cdot \frac{(F_{Amax} + F_{Amin})}{2} = 30700\,N + 0.1 \cdot \frac{(0\,N + 0\,N)}{2} = 30700\,N

\]

und der Schraubenkraft an der 0,2\%-Dehngrenze $F_{0,2 min}$

\[ F_{0,2 \text{min}} = R_{p0,2,\text{min}} \cdot A_0 = 10.8 \times 8\,\frac{N}{mm^2} \times 84.3\,mm^2 = 53952\,N \]

wird überprüft, ob:

\[

0,3 \leq F_{Sm}/F_{0,2 min} = 30700\,N/53952\,N = 0,569 \leq 1

\]

erfüllt!

Die Spannungsamplitude schlussgewalzter Schrauben berechnet sich zu:

\[

\sigma_{ASV} = 0,85 \times 150/(d + 45)

\]

\[

= 0,85 \times (150/(10,863mm + 4,5mm))^2 = 48,875\,N/mm^2

\]

Somit ergibt sich die Spannungsamplitude schlussgewalzter Schrauben zu:

\[

\sigma_{ASG} = (2-\frac{30700\,N}{53952\,N}) \cdot 48,875\,N/mm^2 = 69,94\,N/mm^2

\]

Die erforderliche Dauerhaltbarkeit wird erreicht, wenn:

\[

\sigma_a = 0\,N/mm^2 \leq \sigma_{AS} = 69,94\,N/mm^2

\]

erfüllt ist.

\subsubsection{R10-Ermittlung der Flächenpressung $p_{max}$}

In der Auflagefläche zwischen Schraubenkopf und Mutter einerseits und verspanntem Teil andererseits sollten weder durch die Montagevorspannkraft noch durch die Maximalkraft im Betrieb Flächenpressungen wirksam werden, die Kriechvorgänge (zeitabhängiges plastisches Fließen), verbunden mit einem Verlust an Vorspannkraft, verursachen. Die unter Beachtung von Einschränkungen errechnete Flächenpressung sollte deshalb die Grenzflächenpressung des verspannten Werkstoffs nicht überschreiten.

Es muss gelten:

\[

p_{M \max} = \frac{F_{M \max}}{A_{p\ min}} \leq p_{G} = 800\,N/mm^2

\]

\[

p_{B\ max} = \frac{(F_{V \max} + F_{SA \ max})}{A_{p\ min}} \leq p_G = 800\,N/mm^2

\]

Mit $F_{M\ max} = 30700\,N$ und

\[

F_{B\ max} = (F_{V \max} + F_{SA \max}) = F_{M\ max} -F_Z+ \Phi + F_{A \max} = 30700N - 3080N + 0,1 \cdot 0N=27620N

\]

\[

F_{B\ max} = 27620N < 30700N = F_{M \max}

\]

Daraus folgt, dass die Flächenpressung im Betriebszustand kleiner ausfällt als bei der Montage.

Flächenpressung im Montagezustand:

\[

p_{M \max} = \frac{F_{M \max}}{A_{p\ min}} \leq p_{G}

\]

mit

\[

A_{p \min} = \frac{\pi}{4} (d_{w}^2 - d_{Ki}^2)

\]

und

\[

d_{Ki} = \max(D_a, d_{ha}, d_h, d_a)

\]

wobei $d_{w} = 16,6\,mm$, $D_a$ der Fasendurchmesser der Mutter, $d_{ha}$ der Fasendurchmesser an den verspannten Teilen, $d_h$ der Bohrungsdurchmesser, und $d_{a}$ der Durchmesser der ebenen Kopfauflage ist.

Für $d_{Ki}$ ergibt sich:

\[

d_{Ki} = \max(D_a, d_{ha}, d_h, d_a) = d_h = 14\,mm

\]

\[

A_{p\ min} = \frac{\pi}{4} \cdot (16,6\,mm^2 - 14\,mm^2) = 62,51\,mm^2

\]

\[

p_{M\ max} = \frac{30700\,N}{62,51\,mm^2} = 491,12\,N/mm^2 < p_G=800\,N/mm^2

\]

Erfüllt!

\subsubsection{R13 Ermittlung des Anziehdrehmomentes \( M_A \)}

Das Anziehdrehmoment wird benötigt für das Drehmomentgesteuerte Anziehen. Es kann den Tabellen A1 bis A4, ausgehend von der maximal möglichen Montagevorspannkraft und den minimalen Reibungszahlen, entnommen oder wie folgt berechnet werden:

\[

M_A = F_{M,\text{max}} \left[ 0,16P + 0,58d_2 \cdot \mu_{G,\text{min}} + \frac{D_{Km}}{2} \cdot \mu_{K,\text{min}} \right]

\]

mit \( D_{Km} = \frac{(d_w + D_{Ki})}{2} \) und \( D_{Ki} = \max(D_a, d_{ha}, d_h, d_a) \),

wobei \( d_w = 16,6 \, \text{mm} \), \( D_a \) der Fasendurchmesser der Mutter, \( d_{ha} \) der Fasendurchmesser an den verspannten Teilen, \( d_h \) der Bohrungsdurchmesser, und \( d_a \) der Durchmesser der ebenen Kopfauflage ist.

Für \( D_{Ki} \) ergibt sich:

\[

D_{Ki} = \max(D_a, d_{ha}, d_h, d_a) = d_h = 14 \, \text{mm}

\]

\[

D_{Km} = \frac{(16,6\,mm + 14\,mm)}{2} = 15,3\,mm

\]

Somit errechnet sich das Anziehdrehmoment zu:

\[

M_A = 30700\,N \cdot \left[ 0,16 \cdot 1,75\,mm + 0,58 \cdot 10,863\,mm \cdot 0,12 + \frac{15,3\,mm}{2} \cdot 0,12 \right] \approx 60000 \,Nmm

\]

\subsection{Verspannungsdiagramm}

\subsubsection{Charakteristische Werte}

Maximalmontagekraft:

\[

F_{M_{\text{max}}} = 30700\,N

\]

Längenänderung der Schraube \( f_{SM} \) und der Platte \( f_{PM} \) infolge der Maximalmontagekraft:

\[

f_{SM} = \delta_S \cdot F_{M_{\text{max}}} = 24,7694 \cdot 10^{-7}\,mm/N \cdot 30700\,N = 0,076\,mm

\]

\[

f_{PM} = \delta_P \cdot F_{M_{\text{max}}} = 2,72 \cdot 10^{-7}\,mm/N \cdot 30700\,N = 0,0084\,mm

\]

Vorspannkraftverlust durch Setzen:

\[

F_{Z} = 3080\,N

\]

Vorspannkraft nach dem Setzen:

\[

F_{V} = F_{M_{\text{max}}} - F_{Z} = 30700\,N - 3080\,N = 27620\,N

\]

Maximale und minimale Betriebskraft:

\[

F_{A_{\text{max}}} = 0\,N = F_{A_{\text{min}}}

\]

Änderungen der Längenänderung der Schraube \( f_{s} \) und der Platte \( f_{p} \) nach der Betriebskraft:

\[

\Delta f_{s} = \delta_S \cdot F_{Z} = 24,7694 \cdot 10^{-7}\,mm/N \cdot 3080\,N = 0,00763\,mm

\]

\[

\Delta f_{p} = \delta_P \cdot F_{Z} = 2,72 \cdot 10^{-7}\,mm/N \cdot 3080\,N = 0,00084\,mm

\]

Längenänderung der Schraube und der Platte nach Vorspannkraft:

\[

f_{SV} = \delta_S \cdot F_{V} = 24,7694 \cdot 10^{-7}\,mm/N \cdot 27620\,N = 0,0684\,mm

\]

\[

f_{PV} = \delta_P \cdot F_{V} = 2,72 \cdot 10^{-7}\,mm/N \cdot 27620\,N = 0,00751\,mm

\]

\subsubsection{Bildbeschreibung}

Im beigefügten Verspannungsdiagramm repräsentieren die blauen Linien die Schrauben nach dem Setzvorgang und die schwarzen Linien die Schrauben vor dem Setzvorgang. Dies illustriert visuell die Auswirkungen des Setzvorganges auf die Vorspannkraft der Schraubenverbindungen. Eine signifikante Reduktion der Vorspannung kann kritische Auswirkungen auf die strukturelle Integrität und Leistung der Schraubenverbindung haben. Das Diagramm dient als entscheidendes Werkzeug für das Verständnis der dynamischen Eigenschaften der Schraubenverbindung unter verschiedenen Belastungsbedingungen.

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{Screenshot (789).png}

\caption{Verspannungsdiagramm}

\label{fig:Verspannungsdiagramm}

\end{figure}

\clearpage

\section{Montageanleitung}

In diesem Abschnitt wird die Montageanleitung detailliert beschrieben. Zunächst beginnen wir mit dem Zusammenbau des Verfahrschlittens (1). Mit Hilfe von 20 M5-Sechskantschrauben (2) und 20 Unterlegscheiben (3) befestigen wir vier Teile der Führungsgleitlager (4) am Verfahrschlitten, wobei wir für jedes Gleitlager fünf Schrauben und fünf Unterlegscheiben verwenden. Anschließend kleben wir auf der Oberfläche des Verfahrschlittens zwei Schutzpuffer (5), jeweils einen an jeder Seite.

Daraufhin befestigen wir mit 10 M5-Sechskantschrauben und 10 Unterlegscheiben zwei Teile der Gewindemutter (6) am Verfahrschlitten, indem wir für jede Gewindemutter fünf Schrauben und fünf Unterlegscheiben nutzen. Als Nächstes fixieren wir das Festlagertopf (7) an der Grundplatte (8) mithilfe von acht M12-Sechskantschrauben (9) und acht Unterlegscheiben (10).

Mit vier M12-Sechskantschrauben und vier Unterlegscheiben wird das Loslagertopf (11) an die Grundplatte geschraubt.

Die beiden Führungen (12) werden durch die drei Teile des Loslagertopfs gezogen, bevor das Verfahrschlitten schließlich mit sechs M5-Sechskantschrauben und sechs Unterlegscheiben am Festlagertopf befestigt wird.

Bei der Spindel (13) wird zunächst ein 51108 Axial-Wälzlager (14) eingesetzt. Danach führen wir die Spindel durch das Festlagertopf bis zum Loslagertopf. Sobald die Spindel die Gewindemutter erreicht, muss sie gedreht werden, um das Einschieben zu ermöglichen.

Nun wird das erste 6206-2RS1 Radial-Wälzlager (15) im Festlagertopf auf die Spindel geschoben, gefolgt von einem MB6 Sicherungsblech (16) und einer KM6 Nutmutter (17) auf der Seite des Festlagertopfs.

Mit drei M6-Sechskantschrauben (18) und drei Unterlegscheiben (19) wird der Deckel (20) am Festlagertopf verschraubt. Zwischen dem Deckel und dem Festlagertopf werden bei jeder Schraube zwei Deckelscheiben (21) hinzugefügt, was insgesamt sechs Deckelscheiben ergibt.

Mit vier M8-Sechskantschrauben (22) und vier Unterlegscheiben (23) wird die Verbindungsplatte (24) in einem Winkel von 70° am Verfahrschlitten befestigt. Die andere Seite der Verbindungsplatte wird mit vier M8-Sechskantschrauben und vier Unterlegscheiben am Plattform-Unterteil (25) verschraubt.

Anschließend werden sechs Federwellen-Gleitlager (27) im Plattform-Oberteil (26) und weitere sechs im Plattform-Unterteil installiert. Danach verschrauben wir sechs Federführungswellen (28) am Plattform-Oberteil mit 18 M6-Sechskantschrauben und 18 Unterlegscheiben, wobei für jede Welle drei Schrauben und drei Unterlegscheiben verwendet werden. Für jedes Loch der Welle im Plattform-Oberteil werden sechs Hülsen (29) eingesetzt.

Zwei elektrische Schalter (30) werden auf der Oberfläche des Plattform-Unterteils angeklebt. Anschließend werden auf jeder Federführungswelle einen Feder (31) eingesetzt. Das Plattform-Oberteil mit den bereits montierten Teilen wird in das Plattform-Unterteil eingesetzt und jede Federführungswelle mit zwei KM6 Nutmuttern am Plattform-Unterteil befestigt. Zum Schluss werden sechs Hülsen des Plattform-Unterteils (32) in jedes Loch der Welle am unteren Ende des Plattform-Unterteils eingesetzt.

Die Spindel wird am Loslagertopf mit einem 6005-2RSH Radial-Wälzlager (33) gelagert und mit einer KM5 Nutmutter (34) sowie einem MB5 Sicherungsblech (35) am Loslagertopf befestigt.

Mit zwei 6885-1 A Passfedern (36), zwei M8 Innensechskantgewindestiften (37) und zwei Quader-Kupplungsgummis (38) wird die Spindel an der Ausgleichskupplung (39) befestigt. Der Elektromotor (40) wird von der anderen Seite mit zwei 6885-1 A Passfedern, zwei M8 Innensechskantgewindestiften und zwei Quader-Kupplungsgummis an der Ausgleichskupplung befestigt.

Der Elektromotor wird schließlich mit sechs M12 Innensechskantschrauben (41), sechs Unterlegscheiben und sechs M12 Sechskantmuttern (42) an der Grundplatte befestigt.

Die gesamte Maschine oder die Grundplatte wird mit vier M12-Sechskantschrauben und vier Unterlegscheiben an Stahlträgern befestigt. Hinweis: Stahlträger sind nicht Teil unseres Projekts.

\newpage

\section{Funktionsbeschreibung}

Diese Maschine ist für anspruchsvolle Anwendungen in Automatisierungs- und Fertigungstechnik entwickelt, die präzise Linearbewegungen und effiziente Lastübertragungen benötigen. Durch die Auswahl hochwertiger Komponenten bietet sie herausragende Leistung und Zuverlässigkeit.

\begin{itemize}

\item Linearbewegung: Ein hochpräziser Verfahrschlitten, unterstützt von Führungsgleitlagern, ermöglicht exakte Bewegungssteuerung.

\item Lastübertragung: Gewindemuttern auf dem Verfahrschlitten ermöglichen effiziente Kraftübertragung mittels Spindeldrehung, ideal für Press- und Hebevorrichtungen.

\item Überlastschutz: Tellerfedern absorbieren Exzesskräfte, schützen die Maschine vor Überlastschäden.

\item Präzisionslagerung: Spezielle Radial- und Axial-Wälzlager reduzieren Reibung, erhöhen Präzision und Lebensdauer.

\item Flexible Kraftübertragung: Eine Ausgleichskupplung verbindet Spindel und Elektromotor, kompensiert Ausrichtungsfehler, sichert effiziente Kraftübertragung.

\item Automatisierte Steuerung: Elektrische Schalter aktivieren sich, wenn das Gewicht auf der Plattform 230 kg übersteigt, was die Tellerfedern zusammendrückt. Dieser Mechanismus stoppt die Maschine automatisch bei Überlast, um Schäden zu vermeiden und Sicherheit zu gewährleisten.

\item Schwingungsdämpfung: Quader-Kupplungsgummis in der Ausgleichskupplung minimieren mechanischen Verschleiß, maximieren Betriebspräzision.

\item Modulare Konstruktion: Ermöglicht einfache Wartung und Anpassung.

\item Robuste Installation: Sichere Montage auf Stahlträgern verspricht zuverlässigen Betrieb.

\item Schutzmechanismen: Schutzpuffer auf dem Verfahrschlitten verhindern Beschädigungen.

\item Energieeffizienz: Eine energieeffiziente Kombination aus Elektromotor und Mechanik senkt Betriebskosten und unterstützt den Umweltschutz.

\end{itemize}

Diese Maschine bewältigt anspruchsvolle Aufgaben mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit.

\newpage

\section{Fertigungsablauf zur Herstellung der Spindel}

\newpage

\addcontentsline{toc}{section}{Literaturverzeichnis}

\section*{Literaturverzeichnis}

\newpage

% Here, you will insert your bibliographic entries or use BibTeX

\end{document}